M5Paper ICS Alarm with MIDI

ユーザーマニュアル

BUILD_VERSION: 020

# 1. 概要

M5Paper の e-Ink ディスプレイと Unit Synth を使ったカレンダーアラームシステムです。ICS 形式のカレンダーを定期取得し、予定に埋め込んだマーカーに従って MIDI 音源でアラームを鳴らします。ntfy.sh によるスマホへのプッシュ通知にも対応しています。

# 2. ハードウェア要件

## 2.1 必要な部品

| 部品 | 型番 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 本体 | M5Paper v1.1 | 540×960 e-Ink、タッチスクリーン |
| MIDI音源 | Unit Synth | SAM2695 MIDI シンセモジュール |
| microSD | 任意 | フォント・設定・MIDIファイル用 |

## 2.2 接続ポート

Unit Synth は以下のいずれかのポートに接続（config.json の port_select で選択）:

| port_select | ポート | TX ピン |
| --- | --- | --- |
| 0 | PORT A | GPIO 25 |
| 1（デフォルト） | PORT B | GPIO 26 |
| 2 | PORT C | GPIO 18 |

## 2.3 側面スイッチ

| スイッチ | GPIO | 一覧画面 | 設定画面 | 詳細画面 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L（上） | 37 | 前の予定 | 前の項目 | スクロール上 |
| R（下） | 39 | 次の予定 | 次の項目 | スクロール下 |
| P（中央） | 38 | 設定を開く | 決定/実行 | 一覧に戻る |

# 3. SDカードの準備

## 3.1 ディレクトリ構造

SD カード/

├── config.json          ← 設定ファイル

├── fonts/

│   └── ipaexg.ttf       ← IPAexゴシックフォント

├── midi/

│   └── alarm.mid        ← デフォルトアラームMIDI

└── midi-dl/             ← URLダウンロードMIDI（自動作成）

## 3.2 フォルダ説明

/midi/ — 手動で配置するMIDIファイル用（.mid / .MID / .midi / .MIDI）

/midi-dl/ — URLからダウンロードしたMIDIのキャッシュ用。自動作成されるため手動作成不要。既にファイルが存在する場合はダウンロードをスキップ。

# 4. 設定ファイル (config.json)

## 4.1 WiFi・ネットワーク設定

| パラメータ | デフォルト | 説明 |
| --- | --- | --- |
| wifi_ssid | （空） | WiFi SSID（最大63文字） |
| wifi_pass | （空） | WiFi パスワード（最大63文字） |
| ics_url | （空） | ICS カレンダー URL（HTTPS対応） |
| ics_user | （空） | Basic 認証ユーザー名 |
| ics_pass | （空） | Basic 認証パスワード |
| ntfy_topic | （空） | ntfy.sh トピック名（空=通知なし） |

## 4.2 MIDI設定

| パラメータ | デフォルト | 説明 |
| --- | --- | --- |
| midi_file | /midi/alarm.mid | デフォルト MIDI ファイル |
| midi_url | （空） | MIDI ダウンロード用ベース URL |
| midi_baud | 31250 | ボーレート（31250/31520/38400） |
| port_select | 1 | ポート（0=A, 1=B, 2=C） |

## 4.3 アラーム・表示設定

| パラメータ | デフォルト | 説明 |
| --- | --- | --- |
| alarm_offset | 10 | デフォルト分前（0-60、5分単位） |
| play_duration | 0 | 鳴動時間秒（0=1曲、5/10/15/20） |
| play_repeat | 1 | 繰り返し回数（1-5） |
| time_24h | true | 時刻表示（true=24h, false=12h） |
| text_wrap | false | テキスト（true=折り返し, false=切り詰め） |
| ics_poll_min | 30 | ICS更新間隔分（5/10/15/30/60） |

## 4.4 メモリ管理設定

| パラメータ | デフォルト | 説明 |
| --- | --- | --- |
| max_events | 99 | 最大イベント数（10-99） |
| max_desc_bytes | 500 | DESCRIPTION最大バイト数（100以上） |
| min_free_heap | 80 | ヒープ残量下限KB（40以上） |

# 5. アラームマーカーの書式

## 5.1 検索優先順位

1. SUMMARY の !...! マーカー（タイトル末尾の単独 ! も有効）

2. DESCRIPTION の !...! マーカー

SUMMARY で見つかった場合、DESCRIPTION は検索しません。

## 5.2 基本書式

| 記述例 | 意味 |
| --- | --- |
| 会議! | デフォルト設定でアラーム（SUMMARYのみ） |
| !! | デフォルト設定でアラーム |
| !-10! | 10分前にアラーム |
| !+5! | 5分後にアラーム |
| !<song.mid! | SDカードの /midi/song.mid を再生 |
| !>song.mid! | midi_url から song.mid をダウンロードして再生 |
| !@15! | 15秒間鳴動 |
| !@! | 1曲再生 |
| !*3! | 3回繰り返し |

## 5.3 記号の覚え方

| 記号 | 意味 | 覚え方 |
| --- | --- | --- |
| - | 分前 | マイナス=時間を引く |
| + | 分後 | プラス=時間を足す |
| < | SDカード | ローカルから取り込む |
| > | ダウンロード | 外部から取得する |
| @ | 鳴動秒数 | アットマーク=時間指定 |
| * | 繰り返し | アスタリスク=乗算 |

## 5.4 組み合わせ例

!-10<chime.mid@15*2! → 10分前にSDカードのchime.midを15秒間2回再生

!-3>special.mid*3! → 3分前にmidi_url/special.midをダウンロードして3回再生

## 5.5 全角文字対応

全角で入力した ！ ＞ ＜ ＋ － ＠ ＊ は自動的に半角として認識されます。スマートフォンからの入力でも問題なく動作します。

## 5.6 パラメータ優先順位

鳴動時間・繰り返し回数は以下の優先順位で決定されます:

1. アラームマーカーで指定した値（@秒, *回数）

2. config.json のデフォルト値（play_duration, play_repeat）

注意: 鳴動時間（@秒）が設定されている場合、繰り返し回数（*回数）より優先されます。指定秒数経過で再生終了となります。

# 6. 画面と操作方法

## 6.1 画面遷移

UI_LIST（一覧）→ タップ → UI_DETAIL（詳細）→ タップ → UI_LIST

UI_LIST → Pスイッチ → UI_SETTINGS（設定）→ 各種サブ画面

アラーム発火 → UI_PLAYING（再生中）→ タップで停止 → UI_LIST

## 6.2 一覧画面 (UI_LIST)

日付ヘッダー付きで予定を時系列表示。アラーム付き予定には ♪（未発火）または *（発火済み）マークを表示。次の予定にはアンダーライン。

画面下部ボタン: <前日, 翌日>, 今日, 詳細

## 6.3 詳細画面 (UI_DETAIL)

選択した予定の全情報を表示。日時、アラーム情報（時刻、オフセット、MIDIファイル、鳴動パラメータ）、SUMMARY、DESCRIPTION。L/Rスイッチでスクロール。

## 6.4 再生画面 (UI_PLAYING)

アラーム発火時に自動表示。ALARM! と予定情報、鳴動パラメータを表示。画面タップで即座に停止（GM Reset送信）。

# 7. 設定メニュー

全20項目。L/Rスイッチで移動、Pスイッチまたはタップで選択/実行。

| # | 項目 | 操作 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WiFi SSID | キーボード | WiFi SSID入力 |
| 2 | WiFi Pass | キーボード | WiFi パスワード入力 |
| 3 | ICS URL | キーボード | カレンダーURL入力 |
| 4 | ICS User | キーボード | Basic認証ユーザー |
| 5 | ICS Pass | キーボード | Basic認証パスワード |
| 6 | MIDI File | ファイル選択 | /midi/から選択 |
| 7 | MIDI URL | キーボード | MIDIダウンロードURL |
| 8 | MIDI Baud | 選択 | 31250/31520/38400 |
| 9 | Port | 選択 | A(G25)/B(G26)/C(G18) |
| 10 | Alarm Offset | サイクル | 0-60分（5分単位） |
| 11 | Time Format | トグル | 24h / 12h |
| 12 | Text Display | トグル | 折り返し / 切り詰め |
| 13 | ICS Poll | サイクル | 5/10/15/30/60分 |
| 14 | Play Duration | サイクル | 1曲/5/10/15/20秒 |
| 15 | Play Repeat | サイクル | 1-5回 |
| 16 | Notify Topic | キーボード | ntfy.shトピック名 |
| 17 | Notify Test | 実行 | テスト通知送信 |
| 18 | ICS Update | 実行 | カレンダー再取得 |
| 19 | Sound Test | 実行 | MIDIテスト再生 |
| 20 | Save & Exit | 実行 | 保存して一覧へ |

# 8. ntfy.sh プッシュ通知

アラーム発火時に ntfy.sh 経由でスマートフォンへプッシュ通知を送信します。

## 8.1 設定方法

1. スマートフォンに ntfy アプリをインストール

2. アプリで任意のトピック名を購読（例: my-m5paper-alarm）

3. 設定メニューの Notify Topic に同じトピック名を入力

4. Notify Test で動作確認

## 8.2 通知内容

タイトル: M5Paper Alarm

本文: HH:MM 予定タイトル

優先度: high、タグ: alarm_clock

# 9. 技術詳細

## 9.1 ICS 取得・解析

HTTPS対応（証明書検証スキップ）、Basic認証対応、接続10秒/読取15秒タイムアウト。RFC 5545準拠の行継続（unfold）処理。UTC時刻はJSTに変換。過去24時間〜将来1年以内の予定を表示。

## 9.2 ICS 取得バックオフ

正常時は ics_poll_min 間隔で取得。失敗時は (1+失敗回数)×間隔 に延長（最大6倍）。アラーム再生中はICS取得をスキップ。

## 9.3 アラーム猶予期間

ALARM_GRACE_SEC = 600秒（10分）。ICS再取得時、alarm_time が now-600秒 以内の場合は未発火扱い。ICS再取得とアラーム発火のタイミング競合を防止。

## 9.4 MIDI 再生

SimpleMIDIPlayer（SysEx対応）使用。Serial2でTXのみ送信。停止時は全16チャンネルの All Sound Off + All Notes Off → GM System On リセット。

## 9.5 MIDI ダウンロード（>ファイル名 指定時）

1. midi_url が空の場合はダウンロードせずデフォルトMIDI使用

2. /midi-dl/ フォルダが存在しない場合は自動作成

3. /midi-dl/ファイル名 が既存の場合はダウンロードスキップ（キャッシュ）

4. midi_url + / + ファイル名 を HTTP GET でダウンロード

5. ダウンロード失敗時はデフォルトMIDI（config.midi_file）使用

## 9.6 メモリ管理

max_events でイベント数制限。max_desc_bytes でDESCRIPTION切り詰め（UTF-8安全）。min_free_heap でヒープ残量下限チェック。4バイトUTF-8文字（絵文字）は表示除外。

# 10. トラブルシューティング

## 10.1 WiFi接続できない

SSIDとパスワードを確認。2.4GHz帯のみ対応。設定保存後に再起動。

## 10.2 ICS取得できない

URLが正しいか確認（httpsから始まるか）。Basic認証が必要か確認。ファイアウォール設定を確認。

## 10.3 アラームが鳴らない

!マーカーの書式を確認。Unit Synthの接続ポートを確認。MIDIファイルが存在するか確認。Sound Testで音源動作確認。

## 10.4 日本語が表示されない

/fonts/ipaexg.ttf が存在するか確認。フォントファイルが破損していないか確認。

## 10.5 動作が不安定

ics_poll_min を大きくする（30分以上推奨）。max_events を減らす。min_free_heap を増やす。定期的に再起動。

## 10.6 MIDIダウンロードが失敗する

midi_url が正しいか確認。ファイル名にスペースや特殊文字がないか確認。サーバーがHTTP GETに応答するか確認。