M5Paper ICS Alarm with Unit Synth

ユーザーマニュアル — Version 040

# 1. 概要

M5Paper v1.1 用のカレンダーアラームアプリケーションです。ICSカレンダーから予定を自動取得し、タイトルに「!」を含む予定を指定時刻にUnit Synth経由でMIDI再生してお知らせします。

主な機能:

・ICSカレンダーのHTTPS取得（Basic認証対応、ストリーミングパーサー）

・アラームマーカー「!」による柔軟なアラーム設定

・Unit Synth (SAM2695) 経由のMIDI再生（SysEx完全対応）

・タッチ＆スイッチによるE-Ink UI

・ntfyによるスマートフォンへのプッシュ通知

・PSRAMを活用したメモリ管理（DRAMヒープ断片化の根本解決）

・自動復旧メカニズム（ヒープ逼迫時のサイレント再起動、画面表示は維持）

・繰り返し予定(RRULE)の自動展開（毎日/毎週/毎月/毎年、INTERVAL/BYDAY/COUNT/UNTIL/EXDATE対応）

・取り込みは今日〜2週間先のみ（過去は非表示、負荷軽減）

・選択行を下線(アンダースコア)で表示

# 2. ハードウェア構成

| 部品 | 説明 |
| --- | --- |
| M5Paper v1.1 | ESP32 + 4.7" E-Ink + 8MB PSRAM |
| M5Stack Unit Synth (SAM2695) | MIDI音源ユニット |
| Groveケーブル | Port A/B/C いずれかに接続 |
| microSDカード | 設定・フォント・MIDIファイル格納 |

## 2.1 ポート接続

| ポート | TX GPIO | 備考 |
| --- | --- | --- |
| Port A | GPIO 25 |  |
| Port B | GPIO 26 | デフォルト |
| Port C | GPIO 18 |  |

# 3. SDカードの準備

microSDカード（FAT32フォーマット）に以下のフォルダ構成を作成してください。

SD Root/

├── config.json          設定ファイル

├── fonts/

│   └── ipaexg.ttf       IPAexゴシック（必須）

├── midi/

│   └── alarm.mid        デフォルトアラーム音

└── midi-dl/             MIDI URL自動DL先（自動作成）

└── screenshots/         スクリーンショット保存先（自動作成）

フォントはIPAexゴシック (https://moji.or.jp/ipafont/) から ipaexg.ttf をダウンロードして /fonts/ に配置してください。

# 4. 設定ファイル (config.json)

SDカードのルートに config.json を配置します。存在しない場合はデフォルト値が使用されます。設定メニューから Save & Exit で保存すると自動更新されます。

| パラメータ | デフォルト | 説明 |
| --- | --- | --- |
| wifi_ssid | (空) | WiFi SSID（2.4GHzのみ） |
| wifi_pass | (空) | WiFi パスワード |
| ics_url | (空) | ICSカレンダーURL（HTTPS対応） |
| ics_user | (空) | Basic認証ユーザー（不要なら空） |
| ics_pass | (空) | Basic認証パスワード（不要なら空） |
| ntfy_topic | (空) | ntfyトピック名（空=通知無効） |
| midi_file | /midi/alarm.mid | デフォルトMIDIファイルパス |
| midi_url | (空) | MIDI DLのベースURL |
| midi_baud | 31250 | MIDIボーレート |
| alarm_offset | 10 | デフォルトアラーム（分前） |
| port_select | 1 | 0=A, 1=B, 2=C |
| time_24h | true | 24時間制 / 12時間制 |
| text_wrap | false | テキスト折り返し表示 |
| ics_poll_min | 5 | カレンダー更新間隔（分、最小5） |
| play_duration | 0 | 鳴動秒数（0=1曲再生） |
| play_repeat | 1 | 繰り返し回数 |
| max_events | 299 | 最大イベント読み込み数（上限299） |
| max_desc_bytes | 3500 | 説明文最大バイト数 |
| min_free_heap | 40 | 最低空きヒープ（KB、最小20） |

# 5. アラームマーカー

## 5.1 基本ルール

予定タイトルに「!」を含めるとアラーム対象になります。「!」以降にパラメータ記号を追加することで、アラーム時刻やMIDIファイル、鳴動時間、繰り返し回数を個別に指定できます。

14:00 会議!           → 10分前（デフォルト）にアラーム

14:00 会議!-5!        → 5分前にアラーム

14:00 会議!-0!        → 時刻ちょうどにアラーム

## 5.2 パラメータ記号

| 記号 | 意味 | 例 |
| --- | --- | --- |
| -N | N分前にアラーム | !-10! = 10分前 |
| +N | N分後にアラーム | !+5! = 5分後 |
| -N,-M,… | 複数アラーム（カンマ区切り） | !-25,-15,-5! = 3回 |
| >filename | MIDIファイル（URLからDL） | !>song.mid! |
| <filename | MIDIファイル（SDカードから） | !<chime.mid! |
| @N | N秒間鳴動（0=1曲） | !@15! = 15秒 |
| *N | N回繰り返し | !*3! = 3回 |

## 5.3 組み合わせ例

会議!-10>song.mid@15*2!  → 10分前、URLからDL、15秒間、2回

打合せ!+5<chime.mid*3!   → 5分後、SDから、1曲、3回

集合!@8!                 → デフォルト時間前、8秒間鳴動

発表!-0@20*5!            → 時刻ちょうど、20秒間、5回

## 5.4 検索優先順位

1. SUMMARY（タイトル）の「!」を最優先で検索

2. SUMMARYに「!」がなければDESCRIPTION（説明文）を検索

3. タイトル・説明文どちらでも同一ルールで検出（複数は !-25,-15,-5! のようにカンマ区切り）

## 5.5 パラメータ優先順位

| 項目 | マーカー指定あり | マーカー指定なし |
| --- | --- | --- |
| アラーム時刻 | -N / +N の値 | config の alarm_offset |
| MIDIファイル | >file / <file | config の midi_file |
| 鳴動時間 | @N | config の play_duration |
| 繰り返し | *N | config の play_repeat |

## 5.6 繰り返し予定（RRULE）と取り込み範囲

予定の取り込みは今日0:00〜2週間先（14日）に限定され、過去の予定は表示しません。処理・メモリ負荷を抑えつつ直近2週間を漏れなく表示します。

Googleカレンダー等は定期予定を「最初の1回分のDTSTART + RRULE」という単一イベントで出力します。本アプリはRRULEを解釈し、取り込みウィンドウ内で発生する各回を個別の予定として展開します。開始日が過去でも、今後2週間に発生する回は表示されます。

対応RRULE: FREQ=DAILY/WEEKLY/MONTHLY/YEARLY、INTERVAL（N回ごと）、BYDAY（序数付 例:3TU=第3火曜）、BYMONTHDAY（負=月末から）、COUNT、UNTIL（DATE形式は当日いっぱい）、EXDATE（除外日）。

制限: タイムゾーンはJST固定（海外TZ予定は時刻がずれる場合あり）。RECURRENCE-ID（特定回のみ時刻変更）は未対応で、元の回と変更後の回が二重に出ることがあります。

# 6. 画面と操作

## 6.1 画面一覧

| 画面 | 説明 |
| --- | --- |
| イベント一覧 | 月別カレンダー表示。アラーム付きイベントには「!」が表示されます |
| イベント詳細 | タイトルと説明文の全文表示。L/Rスイッチでスクロール |
| アラーム再生 | アラーム発火中の表示。時刻・タイトル・説明文 |
| 設定メニュー | 全20項目の設定変更 |
| キーボード | SSID/URL等の文字入力 |
| MIDI選択 | /midi/ 内のファイル選択 |

## 6.2 スイッチ操作

| スイッチ | 一覧画面 | 詳細画面 | 設定画面 | アラーム中 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L（左） | 前日 / 長押し:設定 | ↑スクロール | ↑ / 一番上で戻る | （なし） |
| R（右） | 翌日 | ↓スクロール | ↓ | （なし） |
| P（中央） | 設定メニュー | （なし） | 決定 | 停止 |

## 6.3 タッチ操作

左上隅タッチ（全画面共通）: スクリーンショットをSDカードに保存

一覧画面: イベントをタップすると詳細画面へ

詳細画面: 任意の場所をタップすると一覧に戻る

アラーム中: 任意の場所をタップするか P ボタンで停止

## 6.4 スクリーンショット

任意の画面で左上隅（80×80ピクセル）をタッチすると、現在の画面内容をSDカードにPGM形式で保存します。

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 保存形式 | PGM（Portable GrayMap）グレースケール |
| ファイル名 | /screenshots/ss1.pgm, /screenshots/ss2.pgm, ... （連番） |
| 画面サイズ | 540 x 960 ピクセル |
| シリアルログ | Screenshot saved: /screenshots/ss3.pgm (540x960) |

PGMファイルはGIMP、IrfanView、ImageMagick等で開けます。PNGへの変換: magick ss1.pgm ss1.png

# 7. 設定メニュー（全20項目）

| 項目 | 操作 | 選択肢 |
| --- | --- | --- |
| WiFi SSID | キーボード | 文字入力 |
| WiFi Pass | キーボード | 文字入力 |
| ICS URL | キーボード | 文字入力 |
| ICS User | キーボード | 文字入力 |
| ICS Pass | キーボード | 文字入力 |
| MIDI File | ファイル選択 | /midi/ 内から選択 |
| MIDI URL | キーボード | ベースURL入力 |
| MIDI Baud | 選択 | 31250 / 31520 / 38400 |
| Port | 選択 | A(G25) / B(G26) / C(G18) |
| Alarm Offset | トグル | 0〜60分（5分刻み） |
| Time Format | トグル | 24h / 12h |
| Text Display | トグル | 折り返し / 切り詰め |
| ICS Poll | トグル | 1 / 5 / 10 / 15 / 30 / 60分 |
| Play Duration | トグル | 1曲 / 5 / 10 / 15 / 20秒 |
| Play Repeat | トグル | 1 / 2 / 3 / 4 / 5回 |
| Notify Topic | キーボード | ntfyトピック名 |
| Notify Test | 実行 | テスト通知送信 |
| ICS Update | 実行 | 即時再取得 |
| Sound Test | 実行 | テスト再生 |
| Save & Exit | 実行 | 保存して戻る |

# 8. メモリ管理（v029）

## 8.1 PSRAM活用

イベント配列 EventItem[300] をPSRAM（8MB搭載、約4MB利用可能）上に動的確保します。これによりDRAMはWiFi/SSL/フォント等の動的処理専用となり、ヒープ断片化の問題を根本解決しています。

EventItem 構造（4KB/イベント）:

text[4000]    summary \0 description \0 の結合バッファ

midi_file[64] MIDIファイル名

その他         時刻・フラグ等（約88byte）

合計 ≒ 4KB × 300 = 約1.2MB（PSRAM上）

summaryとdescriptionは1つのバッファ text[] に格納されます。summaryは先頭から最初の \0 まで、descriptionはその次の \0 までです。summaryが短ければdescriptionに多くの領域が使えます。

## 8.2 自動復旧メカニズム

| 条件 | 動作 |
| --- | --- |
| 次フェッチ直前 maxBlock < 38KB | サイレント再起動でヒープ回収（画面は維持） |
| 部分フェッチ（一部URL失敗） | 再起動せず取得分を採用・描画。失敗URLは次回再取得 |
| 全URL失敗かつ既存0件 | 旧データ復帰＋バックオフ（最大30分） |
| リブート延期 | MIDI再生中のみ。再生完了後に自動再起動 |

ヒープ回収のためのサイレント再起動は『次フェッチの直前』（＝直近データが画面に描画された後）に行います。e-paperは表示を保持するため画面は空白になりません。再起動の延期はMIDI再生中のみで、再生完了後に自動的に再起動します。アラーム直前でも再起動は安全です（再起動後のフェッチでtriggered状態がグレース判定により再評価され、直近・未来のアラームは改めて発火します）。

# 9. ntfy プッシュ通知

アラーム発火時にスマートフォンへプッシュ通知を送信します。

セットアップ:

1. スマートフォンに ntfy アプリ (https://ntfy.sh/) をインストール

2. アプリでトピックを購読（例: M5PaperAlarm-yourname）

3. M5Paper の設定で Notify Topic に同じトピック名を入力

4. Notify Test で動作確認

アラーム発火時に「HH:MM イベント名」の通知がスマートフォンに届きます。

# 10. トラブルシューティング

| 問題 | 対策 |
| --- | --- |
| WiFiに接続できない | SSID/パスワード確認。2.4GHzのみ対応 |
| カレンダー取得失敗 | ICS URLの確認。Basic認証が必要ならUser/Pass設定 |
| MIDIが再生されない | Port設定確認。Unit Synth接続確認。Sound Testで動作テスト |
| アラームが発火しない | タイトルに「!」が含まれているか確認。シリアルモニタのALARM CHECKログ確認 |
| SDカードエラー | SDカードを抜き差しして P ボタン。FAT32フォーマット確認 |
| 画面が更新されない | Pボタンで設定メニュー→Save & Exitで強制再描画 |
| リブートを繰り返す | シリアルモニタでPSRAM確保ログを確認。config.jsonのmax_events/max_desc_bytesを縮小 |

# 11. シリアルモニタ

115200bps で接続します。主要なログメッセージ:

=== ALARM CHECK [06/03 12:30:00] ver.040 heap:220684 sd:OK ===

[12] P1451.99 Draft Writing Meeting!

event:06/04 23:00  alarm:06/04 22:50  off:10min  remain:377888s

=== events:42, pending:6, heap:220684, maxBlock:110580, WiFi:-43, fails:0 ===

| 項目 | 説明 |
| --- | --- |
| heap | DRAM空き容量（バイト） |
| maxBlock | 最大連続空きブロック（SSL I/Oバッファに約32KB必要。38KB未満で次フェッチ前に再起動回収） |
| fails | 連続フェッチ失敗回数（0が正常） |
| pending | 未発火のアラーム数 |
| PSRAM: xxxxKB free | 起動時のPSRAM空き容量 |
| Events array: ... (OK) | PSRAM確保成功 |
| REBOOT DEFERRED: | アラーム保護によりリブート延期 |
| [LEAK] mbed INTERNAL fallback | mbedTLS I/Oバッファが内部DRAMに確保された（ヒープリーク調査用） |

# 12. 仕様一覧

| 項目 | 値 |
| --- | --- |
| ディスプレイ | 540 x 960 e-Ink（M5Paper v1.1） |
| プロセッサ | ESP32（DRAM 520KB + PSRAM 8MB） |
| MIDI通信 | Serial2 TX のみ（ハーフデュプレックス） |
| MIDI形式 | SMF Format 0/1、SysEx 対応 |
| ボーレート選択肢 | 31250 / 31520 / 38400 |
| 最大イベント数 | 300（PSRAM上、config で制限可能） |
| イベントバッファ | 4KB/イベント（summary + description 結合） |
| 最大MIDIファイルリスト | 32 ファイル |
| 日時表示 | 24時間制 / 12時間制 切り替え |
| タイムゾーン | JST (UTC+9) 固定 |
| NTPサーバー | pool.ntp.org, time.google.com |
| ICS更新間隔 | 1 / 5 / 10 / 15 / 30 / 60 分 |
| アラーム猶予期間 | 600秒（ICS再取得との競合防止） |
| WiFi接続タイムアウト | 15秒 |
| HTTP読み取りタイムアウト | 15秒 |
| 自動表示更新 | 3分間無操作後、毎分チェック |
| シリアルモニタ | 115200 bps |
| フォント | IPAex ゴシック (ipaexg.ttf) |
| 取り込み範囲 | 今日0:00〜2週間先（14日）、過去なし |
| 繰り返し予定 | RRULE展開（FREQ/INTERVAL/BYDAY/BYMONTHDAY/COUNT/UNTIL/EXDATE） |